Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 37

Г. Ульяновск

Горбунов Александр Владимирович

учитель черчения

Разработка урока по теме:

Нанесение размеров

(САПР Компас – График.)

Предметная область – черчение.

Урок 6

Цель:

а)Изучить основные правила и нормы нанесения размеров на чертеже

б)Научиться наносить размеры на проекции предметов различных форм

в)Развивать пространственное мышление (представление о форме предметов)

## План урока:

1.Организационный момент.

2.Фронтальный опрос предыдущего материала.

3.Коррекция знаний по опросу.

4. Постановка целей урока

5.Изложение нового материала:

а) Стандарт (ГОСТ 2.307-68);

б) Единицы измерения;

в) Выносные линии;

г) Размерные линии;

д) Стрелки;

е) Размерные числа;

ж) Классификация размеров;

з) Способы нанесения размеров.

6.Закрепление материала.

7.Графические упражнения.

8.Задание на дом.

9.Подведение итогов урока.

# Содержание урока:

- Подготовка к уроку учащихся. Проверка наличия необходимых чертежных принадлежностей, половина тетрадного листа для фронтального опроса. На листе в верхнем правом углу написаны: Фамилия, класс. Учащиеся готовы для начала урока.

- Учитель проводит опрос. Учащиеся отвечают на вопросы письменно на приготовленных листах (половина), обозначая № (номер) вопроса(вопросы не записывают) по порядку. Вопросы записаны на доске.

Вопросы:

- Что называется чертежом?

- Что такое стандарт ЕСКД?

- Какие размеры имеет лист формата А4?

- Каково назначение сплошной тонкой линии? Какова её толщина?

- Какова маркеровка карандаша для проведения сплошной тонкой линии?

- Начертить горизонтально сплошную тонкую линию.

Через 5 минут учитель предлагает сдать листки на проверку. С последних столов “ответы”  передаются на стол учителя.

- Для выяснения ошибок и неточностей, допущенных при опросе, на уроке, после сдачи листов, учитель излагает правильные ответы:

  - Чертеж – это документ, содержащий изображение предмета, изделия (или архитектурного сооружения) и другие данные (размеры, масштаб, технические требования), необходимые для его изготовления (строительства) и контроля.

  - Стандарт ЕСКД – это нормативный документ, устанавливающий единые правила выполнения и оформления конструкторских документов для всех отраслей промышленности (единая система конструкторской документации), утвержденный Государственным комитетом по стандартизации.

  - А4 – размеры сторон 210x297.

  - Сплошная тонкая линия предназначена для нанесения размерных и выносных линий, штриховки, полок  линий-выносок, линий построения. Толщина S/3 до S/2.

  - Карандаши для проведения сплошной тонкой линии должны быть твердыми T, 2T, 3T.

Сплошная тонкая                    Сплошная толстая основная

- Постановка целей.

На предыдущих занятиях вы научились выполнять простейшие чертежи с помощью основных линий, что помогло отработать построения по программе Компас – График, усвоили алгоритмы построения отрезков и углов. Выполняли линии чертежа, которые помогут нам вычерчивать более сложные построения и нанесиния размеров. Цель сегодняшнего занятия - научиться выполнять построение на основе базовых алгоритмов.

- Развитие технической графики в последнее время показало, что графические изображения, к которым относится чертеж, могут быть выполнены машинным способом с помощью специальных программ компьютерного обеспечения. Это значительно упрощает выполнение чертежей и ускоряет разработку проектно-конструкторской документации, но необходимо выполнять некоторые условия.

Строгое соблюдение правил выполнения  чертежей, разработанные и согласованные с международными промышленными и дизайнерскими организациями, позволяют графический язык (чертёж) назвать международным техническим языком общения с конструкторами, технологами, дизайнерами разных стран мира.

Стандарт ЕСКД установил множество правил по выполнению и оформлению чертежей, в том числе и нанесение  размеров  ( ГОСТ 2.307-68).

Не зависимо от того, каким способом (машинным, компьютерным, ручным) выполняется чертеж, правила соблюдаются четко и безоговорочно.

Чтобы по чертежу можно было судить о величине предмета, он должен кроме изображения содержать и размеры.

Рационально выбранные изображения и правильно заданные размеры предмета, изделия, архитектурного сооружения облегчают их изготовление и возведение. Это повышает качество выполнения задания, производительность труда, уменьшается вероятность брака.

Единицы измерения

Существует два вида размеров: угловые и линейные. В практике используются линейные, так как они проставляются в миллиметрах без обозначения (мм.) измерения и характеризуют длину, ширину, высоту, толщину, диаметр, радиус различных частей изображаемого предмета. Угловые размеры указываются в градусах, минутах и секундах с обозначением единиц измерения (6°, 5', 10") и характеризуют величину угла.

При нанесении размеров, прежде всего, надо определить необходимость каждого размера на чертеже. Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля. Наносить лишние размеры или повторять их на чертеже не следует.

Подставленные размеры должны обеспечить не только возможность построения изображения, но и изготовления того, что изображено.

Стандартом установлены правила нанесения размеров. Линия, используемая для выполнения размеров - сплошная  тонкая.

Выносные линии

При нанесении размеров для указания границ измерения, и выноса размера за контур изображения, проводят прямые

Линии, которые называют выносными. Их следует проводить перпендикулярно прямолинейному отрезку элемента детали, размер которого указывают. Линии, в основном, располагают вне контура изображения вида (проекции) предмета.

Выносные линии, выходящие за стрелки, должны быть равными от 2 до 5 мм и одинаковыми на всем чертеже.

Выносные линии допускается проводить от линии невидимого контура только при случае, если отпадает необходимость выполнять дополнительное изображение.

Размерные линии

Для определения границы измерения частей, формы предмета проводят как прямую линию, так и дуги окружности, над которыми надписывают размеры, называют  размерными линиями.

Эти линии изображают полностью и проводят параллельно прямолинейному отрезку элемента детали, размер которого указывается. Размерные линии проводят между выносными линиями, осевыми, иногда допускается проводить непосредственно к линиям видимого контура.

По возможности следует избегать пересечения размерных и выносных линий.

Не допускается использование линий контура, осевых, центровых, а так же выносных линий в качестве размерных.

Стрелки

Размерные линии, упирающиеся в выносные, осевые, контурные ограничивают стрелками. Форма стрелки представляет определенную геометрическую фигуру, имеющую заданные параметры.

Эти параметры сохраняются на всем чертеже, выбранного формата. (Величина стрелок должна быть одинаковой на всем листе)

Если невозможно разместить стрелки на концах размерной линии, то их размещают с наружной  стороны выносных.

При недостатке места на размерной линии, стрелки можно заменить засечками (под углом 45° к размерной линии), или точками. Допускается прерывать контурную или выносную линию, ограничивающую место положения стрелки.

Размерные числа

Надписанные числа, показывающие размеры над размерными линиями называются размерными числами. Существует способ нанесения размерных чисел на чертеже, который помогает определить величину измеряемого отрезка. Он позволяет провести прямую линию без разрыва и надписать число над ней. Размерные числа не следует разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа.

Цифры размерных чисел при различных наклонах размерных линий следует располагать как показано на рисунке, избегая проведения размерных линий в пределах углов 30° и числа выносятся на полку линии-выноски горизонтально.

Размерное число наносят ближе к середине.

При отсутствии дополнительных изображений (проекций) определяющих форму предмета перед размерным числом наносят знак (квадрат), если стороны элемента детали плоские грани. Знак (диаметр), если элемент состоит из тел вращения, знак R (радиус) при скругленных углах (сопряжениях).

Классификация размеров

Для обеспечения чтения размеров, указываемых на чертежах, их можно разбить с точки зрения определения величины и  увязки элементов на семь групп размеров: габаритные, конструктивные, координирующие, технологические, определяющие форму детали, установочные и присоединительные.

Все эти размеры мы подробнее будем рассматривать при изучении сборочных чертежей. В настоящее время - нам нужны габаритные и определяющие форму.

Габаритные размеры – наибольшие размеры детали по ширине, высоте, длине. В основном эти размеры используются для выбора заготовки детали, контроля размеров в случае установке детали в устройство.

Размеры,  определяющие форму – определяют линейные, угловые, скругления, гибочные, характеризующие форму элементов детали.

Способы нанесения размеров

Установлено два способа нанесения размеров: координатный и цепной.

Координатный – нанесение размеров от одной стороны (основной базы) или лесенкой, при этом способе размеры дают четкое построение предмета, где погрешности в размерах  не накапливаются.

Цепной – нанесение размеров цепочкой (один за другим), но этот способ исключает один размер (части детали, неподверженный обработке) и здесь нужен справочный размер.

Расстояние между параллельными размерными линиями выбирают одну для всего чертежа от 6 до 10 мм.

Толщина плоской детали обозначается буквой s с последующим указанием размерного числа. Длина изделия обозначается малой буквой латинского алфавита – L (эль).

Иногда на чертежах наносят справочные размеры.

Справочными – называют размеры ,не подвергающиеся контролю. На чертеже они отличаются знаком *. Над основной надписью делают запись:

*- размер для справок.

- Для закрепления нового материала необходимо обсудить следующие вопросы:

- На основании чего можно судить о величине детали? (размеры).

- В каких единицах измерения выражают размеры на чертежах? (в мм, градусах, минутах, секундах).

- Какое расстояние оставляют между контуром изображения и размерными линиями? (от 6 до 10 мм).

- На сколько мм должны выступать выносные линии за концы стрелок? (от 2 до 5 мм).

- Какие размеры называются габаритными? (наибольшие размеры предмета по длине, высоте, ширине).

- Какими знаками обозначаются длина, толщина, квадрат, радиус, диаметр, размер для справок (L,S, ,R, , *).

- Практическая работа.

Навык нанесение размеров должен быть отработан на уроке. Для этого необходимо выполнить задание.

Цель практической работы: освоение техники нанесения размеров на чертеже, предусмотренных ЕСКД.

Расположите формат А4 вертикально. Начинайте работу с определения листа расположения  на поле чертежа. Нанесите осевые и центровые линии (штрихпунктирные). Именно от них ведите все построения, которые следуют проводить сплошной тонкой линией. Обведите изображение детали сплошной основной линией. Нанесите размеры как показано на образце.

## Алгоритм выполнения задания 
в среде проектирования «Компас-школьник»

# Практическая работа: «Нанесение размеров»

### Алгоритм выполнения задания

Для выполнения данного задания необходимо соблюдая определенную очередность проставить на предлагаемом чертеже установленные размеры.

    - Простановка линейных размеров.

Система поддерживает все предусмотренные ЕСКД типы линейных размеров: простой линейный размер, линейный размер с обрывом, линейный размер от общей базы, цепной линейный размер, линейный размер с общей размерной линией.

Включите кнопку ЛИНЕЙНЫЙ РАЗМЕР на странице Размеры и технологические обозначения ИП. Данная команда позволяет ввести один или несколько линейных размеров. По умолчанию Система производит ввод простых линейных размеров. Для простановки других типов размеров необходимо вызвать с помощью указанной кнопки Панель расширенных команд  и выбрать нужную команду ввода.

Если базовые точки принадлежат одному объекту (отрезку или дуге) удобно воспользоваться автоматической привязкой размера к граничным точкам геометрического объекта с помощью  кнопки ВЫБОР БАЗОВОГО ОБЪЕКТА на ПСУ. После активизации данной команды необходимо указать курсором на базовый объект и плавно переместить курсор в требуемом направлении. Система будет строить фантом линейного размера и предлагать расположение размерной надписи справа от выносных линий, между ними или слева от них. Для фиксации выбранного варианта необходимо щелкнуть мышью в момент требуемой  конфигурации размера.

В случае если базовые точки базовые точки принадлежат разным объектам, ввод размера производится вручную, указанием  базовых точек (фиксацией точек привязки выносных линий). Например, для простановки размера 25 на чертеже необходимо в качестве точек привязки указать точки на осях симметрии окружности диаметром 10. При активизации команды простановки линейных размеров в Строке параметров отображаются различные поля и кнопки, с помощью которых можно вводить характерные точки размера, управлять его ориентацией и содержимым размерной надписи.

При простановке  размеров Система автоматически генерирует размерную надпись по умолчанию. Однако содержимым размерной надписи можно управлять самостоятельно. Для вызова диалога ввода и редактирования размерной надписи щелкните мышью в поле Размерная надпись в Строке параметров или вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши в любой точке чертежа и выполните команду Текст надписи, прежде чем зафиксировать размер.

Для изменения параметров размера (замена стрелок на засечки, расположение размерной линии на полке и т. д.) применяется кнопка ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕРА на ПСУ, которая вызывает диалоговое окно Задание параметров размера.

    - Простановка угловых размеров.

Система поддерживает все предусмотренные ЕСКД типы угловых размеров: простой угловой размер, угловой размер с обрывом, угловой размер от общей базы, цепной угловой размер, угловой размер с общей размерной линией.

Порядок ввода угловых размеров, использования параметров и управления размерной надписью является единым для разных типов и практически не отличается от ввода линейных размеров.

Включите кнопку УГЛОВОЙ РАЗМЕР на странице Размеры и технологические обозначения ИП. Данная команда позволяет ввести один или несколько угловых размеров. По умолчанию Система производит ввод простых угловых размеров. Для простановки других типов размеров необходимо вызвать с помощью указанной кнопки Панель расширенных команд  и выбрать нужную команду ввода.

В общем случае для построения размера необходимо последовательно указать два отрезка, между которыми следует проставить размер, а затем задать положение размерной надписи и линии.

    - Простановка диаметральных размеров.

Включите кнопку ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ РАЗМЕР на странице Размеры и технологические обозначения ИП. Данная команда позволяет ввести один или несколько диаметральных размеров. Далее укажите курсором базовую окружность или дугу, а затем зафиксируйте положение размерной надписи. Порядок управления параметрами размера приведен в п. 6.1.1.

    - Простановка радиальных размеров.

Включите кнопку РАДИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР на странице Размеры и технологические обозначения ИП. Данная команда позволяет ввести один или несколько радиальных размеров. Далее укажите курсором базовую окружность или дугу, а затем зафиксируйте положение размерной надписи. Порядок управления параметрами размера приведен в п. 6.1.1

- Сегодня мы познакомились с правилами нанесения размеров. Домашнее задание: §2, пункт 5 «Как наносят размеры». Графическое задание по рис. 34. Задание к рис.1, на стр. 28. Изображение следует увеличить в два раза.

Нанести размеры и указать толщину, которая равна 4 мм. Работу выполнять по примеру классной работы.

- Тема урока “Нанесение размеров”, изученная сегодня не останется в прошлом, а будет постоянным нашим спутником  на всём пути изучения Черчения.

Мы совместными усилиями изучили основные правила и нормы нанесения размеров на чертеже, благодаря представлению о форме, рассматриваемых предметов, научились наносить размеры. В домашних условиях ещё раз поработаете над теорией и практикой нанесения размеров.

Литература:

- Учебник  Черчение. А. Д. Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский, Москва, Просвещение, 2000 г.

- Учебник Черчение. 9 класс. Москва, Издательство АСТ, 2003 г.